ПАСПОРТ

Беговая дорожка для собак wikiRUN LARGE Pro

2023г.

Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4

4.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

5.	УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ	7

6.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

7.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	9

8.	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	11

9.	ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	12

10.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12

11.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

12.	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беговая дорожка для собак wikiRUN LARGE Pro с электрическим подъемным механизмом идеально подходит для собак средних и крупных пород.

По бокам предусмотрена защитная сетка, а также металлические каркасы.

Тренажер оснащен перекладиной для крепления поводка, панелью для установки параметров нагрузки.

Каркас изделия изготовлен из стальных профильных труб квадратного сечения с нанесением защитно-декоративной порошковой краски.

Изделие поставляется в разобранном виде. Информация о комплектности прилагается

Изделие соответствует требованиям настоящей инструкции и технической документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

| Материал | Пластик, метал |
| --- | --- |
| Длина, см | 223 |
| Ширина, см | 81 |
| Высота, см | 116 |
| Размер ленты, мм | 460 x 2000 (может отличаться в зависимости от партии) |
| Масса, кг | 100 |
| Максимально допустимая нагрузка, не более, кг | 120 |
| Диапазон скорости, км/ч | 0.8-12 км/ч |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Угол подъема | ~ 10 ‘ |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К сборке изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

Скачки напряжения могут привести к значительным повреждениям беговой дорожки, как мощного электроприбора. Изменение погодных условий или включение и отключение других устройств могут вызывать скачки напряжения, перенапряжение или электрические помехи. Для рисков повреждения устройства используйте стабилизатор напряжения от 2 кВт (не входит в комплект поставки). На использование беговых дорожек без стабилизатора напряжения гарантия не распространяется

Не пытайтесь смещать движущее полотно беговой дорожки при выключенном питании. Не эксплуатируйте беговую дорожку при повреждении кабеля питания или вилки или при неправильной работе беговой дорожки.

Не приступайте к занятиям на беговой дорожке, не ознакомившись с инструкцией

Из соображений безопасности, не подпускайте к тренажёру маленьких детей

Не оставляйте собаку на беговой дорожке без присмотра. А в период обучения всегда будьте рядом.

Не используйте рывковую цепочку или парфорс. Собака должна быть в мягком кожаном ошейнике.

Расположите тренажёр таким образом, чтобы впереди него было достаточно свободного пространства. Сзади беговой дорожки должно оставаться достаточно места. Расстояние от стен, мебели и других препятствий, должно составлять не менее метра, на случай падения.

Не привязывайте собаку за поводок к поручням беговой дорожки. Для контроля над собакой поводок должен быть у вас в руке.

Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

Регулярно осматривайте и должным образом подтягивайте все крепежные винты на беговой дорожке.

Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

Запрещается эксплуатация неисправного изделия.

Всегда отсоединяйте кабель питания сразу же после эксплуатации беговой дорожки, перед ее чисткой, а также перед выполнением процедур по техническому обслуживанию и регулировке, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Никогда не снимайте кожух двигателя, если это не рекомендуется уполномоченным представителем сервисной службы. Техническое обслуживание, отличное от процедур, приведенных в настоящем руководстве, должно выполняться только уполномоченным представителем сервисной службы.

ВНИМАНИЕ

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поставляется в разобранном виде в составе

| № | Наименование | Количество, шт | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консоль управления | 1 |  |
| 2 | Перекладина для крепления поводка | 1 |  |
| 3 | Стойка | 1 |  |
| 4 | Защитная сетка | 2 |  |
| 5 | Основная конструкция | 1 |  |
| 6 | Передняя рама | 1 |  |
| 7 | Магнитный ключ | 1 |  |
| 9 | Болт М8х25 | 22 |  |
| 11 | Шайба М8 | 22 |  |
| 12 | Паспорт | 1 | - |

Указания по сборке

После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

Распаковать изделие и проверить целостность покрытия и проверить комплектность.

Собрать изделие согласно схеме сборки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управление беговой дорожкой осуществляется с помощью консоли управления.

На дисплее консоли отображаются следующие параметры:

Скорость (Speed), км/ч

Время (Time)

Дистанция пробега (Dist.), км

Калории (Calories)

На клавишной панели консоли имеются следующие клавиши:

Клавиша запуска/остановка

Клавиша mode

Клавиши регулирования скорости +, –

ВНИМАНИЕ: Беговая дорожка wikiRUN LARGE не имеет функции регулировки наклона

Рис. 6.1 Консоль управления

Для включения дорожки необходимо подключить к ней кабель питания и вставить магнитный ключ в замок на консоли управления. Таймер отобразит значение «0.0», нажмите кнопку запуска и установите значение скорости – прозвучит сигнал зуммера, и беговая дорожка запустится.

Для регулировки скорости используйте клавиши «-» для уменьшения скорости и «+» для увеличения скорости.

Для остановки нажмите кнопку «остановка» – полотно беговой дорожки прекратит движение

Ошибки, которые могут возникать в процессе эксплуатации:

| Всплывающее сообщение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Е1 | Не определяется скорость |
| Е2 | Отсутствует ключ безопасности/Не работает защита от превышения скорости |
| Е3 | Перегрузка |
| Е4 | Неисправность системы изменения угла наклона |
| Е5 | Защита при превышении силы тока |
| Е6 | Ошибка проверки безопасности |
| Е7 | Сработал предохранитель |
| Е8 | Короткое замыкание |
| Е9 | Неисправность двигателя |

В случае возникновения на дисплее любой из перечисленных ошибок – обратитесь в службу поддержки.

Подробная информация и видеообзор – на нашем сайте

https://wikizoo.ru/catalog/gruming/begovye-dorozhki-dlya-sobak/

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

Запрещается допускать на рабочую поверхность дорожки нагрузку, превышающую допустимую.

Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов.

После эксплуатации беговой дорожки в течение определенного периода времени выполняйте смазку полотна беговой дорожки:

при условии эксплуатации менее 3 часов в неделю – 1 раз в 2 месяца.

при условии эксплуатации от 4 до 7 часов в неделю – 1 раз в месяц.

при условии эксплуатации более 7 часов в неделю – 2 раза в месяц.

Коснитесь пальцем внутренней части полотна беговой дорожки: если вы почувствуете силиконовую смазку (ощущение влаги при прикосновении), это означает, что выполнять процедуру смазки не требуется. Если полотно беговой дорожки сухое, необходимо его смазать.

Процедура смазки ленты беговой дорожки:

1. Выключите и сложите беговую дорожку.

2. Приподнимите заднюю часть полотна беговой дорожки, вставьте наконечник масленки и распределите смазочное масло на внутренней стороне полотна беговой дорожки.

3. Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю поверхность полотна беговой дорожки.

Запустите беговую дорожку со скоростью 1 км/ч и слегка наступайте на полотно в направлении слева направо – через несколько минут смазочное масло равномерно распределится по всей внутренней поверхности полотна беговой дорожки.

Если полотно беговой дорожки смещено по отношению к центру, прежде всего выньте ключ из замка и отсоедините кабель питания.

1. Если движущееся полотно сместилось влево, затяните левый ближний болт по часовой на ролике по часовой стрелке на 1/2 оборота с помощью шестигранного ключа.

2. Если движущееся полотно сместилось вправо, затяните правый ближний болт по часовой на ролике по часовой стрелке на 1/2 оборота

3. Затем подсоедините кабель питания, вставьте ключ в замок включения и запустите беговую дорожку в течение нескольких минут

Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока движущаяся полотно не будет правильно отцентрировано.

Рис. 7.1 Отцентровка полотна беговой дорожки

Температурный режим эксплуатации от +10 оС до +35 оС и относительной влажности не более 80%.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Беговую дорожку транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 оС до +50 оС без конденсации влаги.

Повреждения беговой дорожки, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 оС до +40 оС и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

ПоРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация изделия осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии

- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя

- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.

- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Беговая дорожка для собак wikiRUN LARGE Pro соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____/_______________/20      г.

Подпись ответственного за приемку __________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

| Изделие техники (наименование и тип) | Беговая дорожка для собак wikiRUN LARGE Pro |
| --- | --- |
| Серийный номер | ____________________________________________ |

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2

Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи____/_______________/20г.

М.П._____________________________________

(подпись, штамп торгующей организации)

СХЕМА СБОРКИ

- Беговая дорожка для собак wikiRUN LARGE Pro Аккуратно разобрать комплект;

- Установить защитные сетки (3,4) к основной конструкции (1): сетку 1 к стороне 1, сетку 2 к стороне 2;

- Совместить отверстия стоек и основной распорки и закрепить с помощью крепежа (8,9);

- Установить распорки 1 и 2 (5,6) к защитным сеткам;

- Совместить отверстия распорок и защитных сеток и закрепить с помощью крепежа (8,9);

- Установить перекладину для крепления поводка на защитные сетки

- Совместить отверстия перекладины и сеток и закрепить с помощью крепежа (8,9);

- Установить стойку с консолью управления (2) к основной конструкции

- Совместить стойки и основной конструкции и закрепить с помощью крепежа (8,9);

Спецификация к схеме для сборки:

| № | Наименование детали | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная конструкция | 1 |
| 2 | Стойка с консолью управления | 1 |
| 3 | Защитная сетка 1 | 1 |
| 4 | Защитная сетка 2 | 1 |
| 5 | Распорка нижняя 1 | 1 |
| 6 | Распорка нижняя 2 | 1 |
| 7 | Перекладина для крепления поводка | 1 |
| 8 | Магнитный ключ | 1 |
| 9 | Болт М8х25 | 22 |
| 11 | Шайба М8 | 22 |