ПАСПОРТ

Водная беговая дорожка wikiRUN для собак

2024

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Водная беговая дорожка wikiRUN  - профессиональная беговая дорожка для собак, идеально подходит для собак средних и крупных пород. Водная беговая дорожка - это эффективный, безопасный и наиболее быстрый способ реабилитации животных после операций и травм. Восстановления собак после ортопедических и неврологических травм. Укрепляет связки. Рекомендована для животных страдающим ожирением, включая и самые тяжелые формы.

*Управление беговой дорожкой осуществляется с помощью консоли управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Размер беговой дорожки (ДхШхВ), мм | - 2420х890х940 мм 2540х1030х1000 мм |
| Размер бегового полотна, мм | 1450х400 |
|  | 2000х460 |
|  | 2000х750 |
| Толщина беговой ленты, мм | 1,6 |
| Площадь мойки, мм | - 2070х830 2300х1000 |
| Масса, кг | ~ 200 |
| Максимально допустимая нагрузка, не более, кг | 100 |
| Диапазон скорости, км/ч | 0,8-12 км/ч |
| Напряжение, В | ACV220V-240V Переменного тока 50/60 Гц |
| Длина провода, м | 2,5 (вилка с УЗО) |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Поставляется в собранном виде

| № | Наименование | Количество шт. | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консоль управления встроенная | 1 |  |
| 2 | Беговая дорожка водная | 1 |  |
| 3 | Магнитный ключ | 1 |  |
| 4 | Колеса D200 мм | 2 |  |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Управление беговой дорожкой осуществляется с помощью консоли управления.

- На дисплее консоли отображаются следующие параметры:

Скорость (Speed), км/ч

Время (Time)

Дистанция пробега (Dist.), км

Калории (Calories)

- На клавишной панели консоли имеются следующие клавиши:

Клавиша запуска/остановка

Клавиша mode

Клавиши регулирования скорости +, –

- - Для включения дорожки необходимо вставить вилку в розетку и включить питание с помощью пневматической кнопки (большая кнопка справа от дисплея) вставить магнитный ключ (красный жетон) в замок (желтый) на консоли управления. Таймер отобразит значение «0.0», нажмите кнопку запуска и установите значение скорости – прозвучит сигнал зуммера, и беговая дорожка запустится.

- - Для регулировки скорости используйте клавиши «-» для уменьшения скорости и «+» для увеличения скорости.

- - Для остановки нажмите кнопку «остановка» – полотно беговой дорожки прекратит движение

Ошибки, которые могут возникать в процессе эксплуатации:

| Всплывающее сообщение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Е1 | Не определяется скорость |
| Е2 | Отсутствует ключ безопасности/Не работает защита от превышения скорости |
| Е3 | Перегрузка |
| Е4 | Неисправность системы изменения угла наклона |
| Е5 | Защита при превышении силы тока |
| Е6 | Ошибка проверки безопасности |
| Е7 | Сработал предохранитель |
| Е8 | Короткое замыкание |
| Е9 | Неисправность двигателя |

*В случае возникновения на дисплее любой из перечисленных ошибок – обратитесь в службу поддержки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

- 2 Запрещается допускать на рабочую поверхность дорожки нагрузку, превышающую допустимую.

- Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов.

- После эксплуатации беговой дорожки в течение определенного периода времени выполняйте смазку полотна беговой дорожки:

при условии эксплуатации менее 3 часов в неделю – 1 раз в 2 месяца; при условии эксплуатации от 4 до 7 часов в неделю – 1 раз в месяц; при условии эксплуатации более 7 часов в неделю – 2 раза в месяц;

5 Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

- 6 Подача воды в ванну осуществляется сверху механическим путем, через шланг. Для слива используется выпуск трубы (нерж) и шаровой кран, расположенные на основании (снизу) беговой дорожки.

- 7 Воду рекомендуется наливать до перелива, который находится на высоте порядка 46 см от дна ванны.

- Вместимость ванны порядка ~ 1см^3 воды.